LISTA DE EXERCÍCIOS - REVISÃO PARA A PROVA 01. ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES– CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN – 2024-01.

PROFESSOR: André F. dos Santos.

Nome do aluno: Guilherme da Silva Scher

Data: 04/09/2024

1. Caracterize a organização básica de um computador segundo a Arquitetura de Von Neumann.

A Arquitetura de Von Neumann é baseada em cinco componentes principais: a Unidade Central de Processamento (CPU), que inclui a Unidade de Controle e a Unidade Lógica e Aritmética (ULA); a Memória (RAM), que armazena dados e instruções; e os Dispositivos de Entrada/Saída. A característica distintiva dessa arquitetura é que tanto as instruções quanto os dados são armazenados na mesma memória, permitindo um fluxo contínuo de operações.

2.  Quais são as funções básicas da Unidade Central de Processamento (CPU)?

A CPU realiza as seguintes funções básicas: busca e decodifica instruções do programa, executa operações aritméticas e lógicas, controla o fluxo de execução e gerencia operações de entrada e saída. Além disso, escreve os resultados de volta à memória.

3. Caracterize os estados do ciclo de execução de uma instrução.

Busca: A CPU recupera a próxima instrução da memória.

Decodificação: A CPU interpreta a instrução para entender a operação a ser realizada.

Execução: A CPU realiza a operação indicada pela instrução.

Escrever: O resultado da operação é gravado de volta na memória ou em um registrador.

4. O que é uma interrupção? Se houver uma interrupção, o que modifica no ciclo de execução de uma instrução?

Uma interrupção é um evento que interrompe temporariamente a execução do programa atual para atender a uma tarefa de maior prioridade. Quando ocorre uma interrupção, a CPU pausa o ciclo de execução atual, salva o estado do processo em execução e transfere o controle para o serviço de interrupção. Após o tratamento da interrupção, o estado salvo é restaurado e o ciclo de execução do programa é retomado a partir do ponto em que foi interrompido.

5.  Faça as conversões entre os sistemas e códigos numéricos conforme o solicitado:

Resposta:

a. 15₁₀ = 1111___________________₂
b. 10111₂ = 23___________________₁₀
c. A8CD03₁₆ = = 1010 1000 1100 1101 0000 0011___________________₂
d. 11 0111 1110 1000₂ = 37E8___________________₁₆
e. 3679₁₀ = = 111001011111___________________₂
f. 110010₂ = 50___________________₁₀
g. 1010011101₂ = 29D___________________₁₆
h. 85₁₀ = 125___________________₈
i. 5D8₁₆ = 0101 1101 1000___________________₂
j. 7532₈ = 3930___________________₁₀

6.  Descreva o papel da Unidade de Controle em um computador.

A Unidade de Controle coordena e gerencia todas as operações do computador. Ela decodifica as instruções do programa, dirige o funcionamento das demais unidades, como a Unidade Lógica e Aritmética (ULA) e a memória, e controla o fluxo de dados e instruções. Embora não execute cálculos diretamente, a Unidade de Controle assegura que as instruções sejam executadas corretamente e que todas as partes do sistema trabalhem em conjunto de forma eficiente.

7. Explique o que são registradores e sua importância para a CPU.

Registradores são pequenas unidades de armazenamento de alta velocidade localizadas dentro da CPU. Eles armazenam temporariamente dados, endereços e instruções durante o processamento, oferecendo acesso muito mais rápido do que a memória principal. Essa rapidez é crucial para a eficiência da CPU, pois permite que as operações sejam realizadas com mínima latência, melhorando significativamente o desempenho geral do computador.

8. O que são os barramentos e quais são os tipos mais comuns?

Barramentos são caminhos físicos ou lógicos que permitem a comunicação e o transporte de dados entre os componentes de um computador. Os tipos mais comuns são:

Barramento de Dados: Transporta dados entre a CPU, a memória e os dispositivos periféricos.

Barramento de Endereços: Carrega os endereços de memória onde os dados estão localizados, indicando onde ler ou gravar informações.

Barramento de Controle: Transporta sinais de controle que coordenam e gerenciam as operações entre os diferentes componentes do sistema.

9. Diferencie a memória RAM e a memória ROM em termos de funcionalidade e armazenamento de dados.

A memória RAM (Random Access Memory) é volátil, ou seja, seus dados são perdidos quando o computador é desligado. Ela é usada para armazenar temporariamente dados e instruções que o processador precisa durante a execução de programas e permite leitura e escrita dinâmica.

Já a memória ROM (Read-Only Memory) é não volátil, mantendo seus dados mesmo quando o computador é desligado. Ela contém informações permanentes, como o firmware do sistema, e permite apenas leitura. Seus dados são gravados durante a fabricação e geralmente não podem ser alterados.