LISTA DE EXERCÍCIOS - REVISÃO PARA A PROVA 02. ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES– CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO, UNIVERSIDADE FRANCISCANA – UFN – 2024-02.

PROFESSOR: André F. dos Santos.

Nome do aluno: Guilherme da Silva Scher

Data: 16/10/2024

1) Organização do Processador:

a) Quais são os dois tipos principais de registradores dentro de um processador?

Registradores visíveis ao usuário: São os que você pode usar direto no programa, tipo pra guardar números ou endereços. Exemplos são os de ponto flutuante, ponteiros de segmento e os de índice. Eles são meio que a toolbox de quem tá programando.

Registradores de controle/estado: Esses são mais os "bastidores" do processador, tipo o Program Counter (PC), que aponta qual a próxima instrução que ele vai rodar, e o Program Status Word (PSW), que guarda o estado atual do processador, tipo um "termômetro" de como ele está funcionando.

b) Explique a função do Program Counter (PC) e do Program Status Word (PSW).

Program Counter (PC): Guarda o endereço da próxima instrução que o processador vai rodar. É como se fosse um guia que mostra o caminho que a execução tá seguindo.

Program Status Word (PSW): Ele contém várias informações sobre o que está rolando no processador no momento. Tipo se uma operação deu certo ou errado, se as interrupções estão ativadas, e se o processador está no modo usuário ou supervisor.

2) Ciclo de Instrução:

a) Descreva os principais estágios do ciclo de instrução em um processador.

Busca: O processador pega a próxima instrução da memória e coloca no registrador de instrução (IR), como se estivesse buscando o próximo passo a seguir.

Decodificação: A instrução que está no IR é "traduzida" para saber qual operação precisa ser feita e quais dados (operandos) estão envolvidos. É como ler uma receita pra saber os ingredientes e o modo de preparo.

Execução: Agora é hora de fazer o que a instrução mandou, tipo realizar uma soma ou mover dados de um lugar para outro.

Escrita de Resultado: O resultado da operação é guardado, seja num registrador ou na memória, pronto para ser usado depois.

b) O que acontece durante o estágio de decodificação da instrução?

No estágio de decodificação, o processador examina a instrução que está no registrador de instrução (IR) para entender o que deve ser feito. Ele identifica o opcode (código de operação), que normalmente está nos primeiros bits do IR, e que diz qual operação precisa ser executada. Os bits restantes mostram quais são os operandos (os dados que vão ser usados) ou outros parâmetros necessários para realizar a operação. É como descobrir a ação que deve ser tomada e o que ela precisa pra fazer aquilo.

3) Pipeline de Instruções:

a) Explique o conceito de pipeline de instruções e como ele melhora o desempenho do processador.

O pipeline de instruções é uma técnica que divide o ciclo de execução de uma instrução (como busca, decodificação e execução) em várias partes, permitindo que esses estágios ocorram em paralelo para diferentes instruções. É como uma linha de montagem, onde cada instrução vai passando por uma etapa enquanto outra já está sendo preparada. Isso acelera o processamento, aumentando o throughput (quantidade de instruções executadas por segundo), já que várias instruções podem ser trabalhadas ao mesmo tempo.

b) Quais são os principais fatores que podem limitar o desempenho de um pipeline?

Diferença na duração dos estágios: Se os estágios do pipeline não tiverem o mesmo tempo de execução, pode dar uma travada, onde uma etapa fica esperando as outras terminarem. Isso atrasa o fluxo de instruções e diminui a eficiência.

Instruções de desvio condicional: Instruções que dependem de uma condição (tipo um "if") podem atrapalhar o pipeline, já que podem fazer o processador descartar instruções que ele já tinha carregado, se a previsão de execução estiver errada.

Conflitos de memória: Quando uma instrução precisa de dados que ainda estão sendo usados ou processados por outra no pipeline, isso pode gerar um atraso. É como se duas instruções estivessem brigando pelo mesmo recurso ao mesmo tempo.

4) Micro-operações:

a) O que são micro-operações e como elas estão relacionadas ao ciclo de instrução?

As micro-operações são as menores unidades de trabalho que o processador pode realizar, e elas compõem cada estágio do ciclo de instrução. São operações atômicas, ou seja, não podem ser quebradas em partes menores. Essas micro-operações são como pequenos passos que o processador executa por completo, sem interrupções. Exemplos incluem mover dados entre registradores, somar valores ou buscar algo na memória. Cada ciclo de instrução, como busca, decodificação e execução, é formado por várias dessas micro-operações, que podem envolver transferências de dados, cálculos ou acessos à memória.

b) Liste e explique as micro-operações que ocorrem durante o ciclo de busca de uma instrução.

- T1: MAR ← (PC): O conteúdo do Program Counter (PC), que contém o endereço da próxima instrução, é copiado para o Memory Address Register (MAR). Esse é o primeiro passo para buscar a instrução da memória.

- T2: MBR ← Memória, PC ← (PC) + 1: A instrução localizada no endereço apontado pelo MAR é lida da memória e armazenada no Memory Buffer Register (MBR). Ao mesmo tempo, o PC é incrementado, apontando para a próxima instrução.

- T3: IR ← (MBR): A instrução que estava no MBR é transferida para o Instruction Register (IR), onde será decodificada e executada.

5) Ciclo de Execução:

a) Durante o ciclo de execução, quais registradores estão envolvidos na operação ADD R1, X?

- MAR (Memory Address Register): Armazena o endereço da memória onde o operando (dados ou instrução) está localizado. É usado para indicar qual local da memória será acessado.

- MBR (Memory Buffer Register): Guarda temporariamente o valor lido da memória, seja uma instrução ou um dado. Ele serve como uma espécie de "buffer" entre a memória e os outros registradores.

- R1: Registrador onde o resultado de uma operação, como uma soma, será armazenado. É usado para guardar temporariamente o resultado para operações futuras ou para ser enviado à memória se necessário.

b) Descreva as etapas de micro-operações para a execução da instrução ADD R1, X.

- T1: MAR ← (IR(endereço)): O campo de endereço da instrução que está no Instruction Register (IR) é transferido para o Memory Address Register (MAR). Isso indica qual endereço de memória será acessado.

- T2: MBR ← Memória: O valor que está no endereço de memória especificado pelo MAR é lido e armazenado no Memory Buffer Register (MBR). Este passo prepara o valor para a próxima operação.

- T3: R1 ← (R1) + (MBR): O valor que está armazenado no MBR é somado ao conteúdo atual do registrador R1, e o resultado dessa soma é armazenado de volta em R1. Isso atualiza R1 com o novo valor.

6) Unidade de Controle:

a) Qual é o papel da Unidade de Controle (UC) no funcionamento de um processador?

A Unidade de Controle (UC) é responsável por coordenar todas as operações que acontecem dentro do processador. Ela emite sinais de controle que garantem que as instruções sejam executadas na ordem certa e que as micro-operações necessárias sejam realizadas em cada ciclo de clock. Em outras palavras, a UC atua como um "maestro", orquestrando o funcionamento do processador para que tudo ocorra de maneira sincronizada e eficiente.

b) Quais são as duas tarefas principais executadas pela UC durante a execução de um programa?

- Sequenciamento de instruções: A Unidade de Controle (UC) assegura que o processador execute as micro-operações na ordem correta, seguindo as instruções do programa. Isso é essencial para que cada etapa do ciclo de execução ocorra na sequência apropriada.

- Geração de sinais de controle: A UC cria os sinais de controle necessários para realizar diversas operações, como mover dados entre registradores, controlar a operação da Unidade Lógica Aritmética (ULA) e acessar a memória. Esses sinais são fundamentais para garantir que o processador funcione de forma eficiente e organizada.

/* Operações aritméticas */

7) Explique como a operação de subtração é realizada usando o método de complemento de 2.

A subtração usando o complemento de 2 é feita de forma simplificada: primeiro, você transforma o número que deseja subtrair (o subtraendo) em seu complemento de 2. Em seguida, soma esse complemento ao minuendo (o número do qual você está subtraindo). Esse método elimina a necessidade de realizar uma operação de subtração separada.

Após a soma, se ocorrer um carry extra (ou "vai um"), ele é descartado, e o resultado final será a resposta correta da subtração. Essa técnica é muito utilizada em sistemas digitais, pois simplifica a lógica de cálculo.

8) Qual é o maior valor que pode ser armazenado em um inteiro de 8 bits sem sinal? Explique.

O maior valor que pode ser armazenado em um inteiro de 8 bits sem sinal é 255. Isso acontece porque, com 8 bits, você pode representar números que vão de 00000000₂ (que é 0 em decimal) até 11111111₂ (que é 255 em decimal). O total de combinações possíveis com 8 bits é (2^8 = 256), permitindo representar todos os valores inteiros de 0 a 255, já que não há bit reservado para o sinal.

9) Aritmética binária:

a) Realize a seguinte operação de adição binária: 1011 + 1101.

1011 + 1101 = 11000

b) Realize a subtração binária: 10011 - 1101. Mostre os passos.

10011 - 1101 = 0110 (6)

Obs:

- Leiam sobre complemento de 1 e de 2.

- Façam mais exercícios de soma e subtração binária para praticar, se possível os que foram realizados em aula.

Bom trabalho e até a prova!!